PENTIUM

P51430VX/250

MANUALE DELL’UTENTE

Scheda madre per PC

Avvertenze

Le informazioni contenute nel presente documento potranno subire modifiche al fine di migliorarne l’affidabilità, design o funzionalità senza alcun preavviso e non costituisce alcun impegno da parte della società produttrice. In nessun caso la ditta produttrice dovrà essere ritenuta responsabile per danni diretti, indiretti, speciali, incidentali o consequenziali derivanti dall’uso del prodotto o per l’eventualità di tali danni.

Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi possessori.

Indice

| 1. | Introduzione | 1-1 |
| --- | --- | --- |

|  | Descrizione generale |  |
| --- | --- | --- |

|  | Impostazioni hardware |  |
| --- | --- | --- |

| 2. | Configurazione dei jumper |  |
| --- | --- | --- |

|  | Selezione del clock di sistema |  |
| --- | --- | --- |

|  | Selezione del fattore di moltiplicazione del clock |  |
| --- | --- | --- |

|  | Selezione della frequenza della CPU |  |
| --- | --- | --- |

|  | Jumper per il tipo di CPU |  |
| --- | --- | --- |

|  | Jumper per il voltaggio della CPU |  |
| --- | --- | --- |

|  | Cancella la CMOS |  |
| --- | --- | --- |

|  | Configurazione della memoria |  |
| --- | --- | --- |

| 3. | Configurazione dei connettori |  |
| --- | --- | --- |

|  | Connettore alimentazione |  |
| --- | --- | --- |

|  | Connettore tastiera |  |
| --- | --- | --- |

|  | LED disco rigido |  |
| --- | --- | --- |

|  | Connettore blocco tastiera |  |
| --- | --- | --- |

|  | Connettore altoparlanti |  |
| --- | --- | --- |

|  | Connettore IrDA infrarosso |  |
| --- | --- | --- |

|  | Connettore LED turbo |  |
| --- | --- | --- |

|  | Connettore mouse PS2 |  |
| --- | --- | --- |

|  | Connettore USB |  |
| --- | --- | --- |

|  | Connettore alimentazione ventola della CPU |  |
| --- | --- | --- |

|  | Pulsante di reset |  |
| --- | --- | --- |

|  | Hardware con il risparmio energetico |  |
| --- | --- | --- |

|  | Descrizione della porta IO |  |
| --- | --- | --- |

| 4. | Descrizione del BIOS AWARD |  |
| --- | --- | --- |

|  | Come accedere al Setup |  |
| --- | --- | --- |

|  | Setup della CMOS standard |  |
| --- | --- | --- |

|  | Setup del BIOS |  |
| --- | --- | --- |

|  | Setup del chipset |  |
| --- | --- | --- |

|  | Setup di gestione dell’alimentazione |  |
| --- | --- | --- |

|  | Setup di configurazione del PNP/PCI |  |
| --- | --- | --- |

|  | Carica i valori di default del BIOS |  |
| --- | --- | --- |

|  | Carica i valori di default del Setup |  |
| --- | --- | --- |

|  | Periferiche integrate |  |
| --- | --- | --- |

|  | Password del supervisore |  |
| --- | --- | --- |

|  | Password dell’utente |  |
| --- | --- | --- |

|  | Autorilevamento del disco rigido IDE |  |
| --- | --- | --- |

|  | Utilità di formattazione del disco rigido a basso livello |  |
| --- | --- | --- |

|  | Avviamento all’accensione |  |
| --- | --- | --- |

| 5. | Dischetto di aggiornamento del BIOS |  |
| --- | --- | --- |

Capitolo 1

Introduzione

Descrizione generale

La scheda madre P5I430VX con risparmio energetico offre una soluzione altamente integrata per piattaforme PC/AT pienamente compatibili dalle prestazioni elevate e supporta i microprocessori Pentium Intel, Cyrix 6x86 e AMD 5k86™. Essa comprende la memoria cache write-back secondaria da 256 KB. La memoria principale può variare da 8 MB fino a 128 MB di DRAM, in modo da dare pieno risalto ai vantaggi offerti dalle CPU Pentium, Cyrix 6x86 e AMD 5k86™. La scheda madre ha un’ampia gamma di interfacce per supportare le funzioni IDE e I/O integrate sulla scheda.

La funzione di risparmio energetico è suddivisa in tre fasi: Riposo, Attesa e Sospensione.

Caratteristiche principali

| CPU | - - - - - | Supporta le CPU Intel Pentium 75,90,100,120,133,150,166,180 e 200 MHz Supporta il P55C(MMX) e il P54ctb Supporta le CPU Cyrix 6x86 100, 110, 120, 133 MHz Supporta la CPU AMD 5k86™ Circuito da 2,5V sulla scheda, predisposto per un futuro P55C |
| --- | --- | --- |

| Chipset | - | Chipset Intel 82430 VX |
| --- | --- | --- |

| Memoria principale | - - - | Supporta moduli SIMM a 4x72 contatti Data path per quantità di memoria espandibile da 8MB a 128 MB DRAM sulla scheda Supporta la modalità DRAM Fast Page (alta velocità) e la EDO DRAM. |
| --- | --- | --- |

| Memoria cache | - | Supporta la scrittura Write-Back per la Pipelined Burst Cache 256KB L2 |
| --- | --- | --- |

| Elementi IDE presenti sulla scheda | - - - - | Supporta la PIO e il Bus Master IDE Supporta la temporizzazione fino a Mode 4 Supporta il transfer rate fino a 22 Mbyte/s Supporta 2 interfacce fast IDE per controllare fino a 4 elementi IDE, compresi dischi rigidi IDE e CD-ROM. |
| --- | --- | --- |

| Funzione risparmio energetico | - | Supporta 3 modalità di risparmio energetico: Riposo, Attesa e Sospensione |
| --- | --- | --- |

| I/O sulla scheda | - | 3 slot per ISA e 4 per PCI |
| --- | --- | --- |

|  | - | Utilizza il chip IO PC87306 NS “Plug & Play” |
| --- | --- | --- |

|  | - | Supporta fino a 2 unità floppy disk da 3,5” o 5,25” del formato 360K/720K/1,2M/1,44M/2,88M |
| --- | --- | --- |

|  | - | Tutte le porte I/O possono essere abilitate o disabilitate |
| --- | --- | --- |

|  | - | Due UART compatibili 16550 ad alta velocità (selezionabili COM1/COM2/COM3/COM4) con send/receive (trasmissione/ ricezione) FIFO a 16 byte e supporta la modalità MIDI. |
| --- | --- | --- |

|  | - | Una porta parallela all’indirizzo di I/O 378H/278H/3BCH con ulteriore capacità I/O bidirezionale e selezione a più modalità (SPP/EPP/ECP) (conforme alla normativa IEEE1284). |
| --- | --- | --- |

|  | - | Presenta un circuito di protezione per evitare danni alla porta parallela quando una stampante viene collegata accesa o fatta funzionare ad un voltaggio più alto. |
| --- | --- | --- |

|  | - | Nel chip I/O sono installati un real-time clock e un controller tastiera |
| --- | --- | --- |

|  | - | Supporta il mouse PS2 (opzionale) |
| --- | --- | --- |

|  | - | Supporta l’IrDA infrarosso |
| --- | --- | --- |

|  | - | Supporta l’USB (Universal Serial Bus) |
| --- | --- | --- |

| BIOS | - | Il BIOS AWARD avanzato è prodotto su licenza. Supporta il Flash ROM BIOS predisposto per il “Plug and Play”. Unità SCSI NCR810 e Adaptec 7850 installate. |
| --- | --- | --- |

| Dimensione scheda | - | 220 x 250 mm |
| --- | --- | --- |

Impostazioni hardware

Sulla scheda sono già impostati alcuni valori di hardware per specificare la configurazione delle varie funzioni. Tali valori vengono impostati mediante i cosiddetti “jumper”. I jumper presenti sulla scheda di sistema forniscono informazioni sugli optional installati e sulle impostazioni di sistema. Il jumper è un insieme di due o più contatti metallici su una base di plastica fissata alla scheda principale. I cappucci in plastica dei jumper hanno al loro interno una piastrina metallica che consente di stabilire un contatto elettrico tra due contatti. Il contatto determina un’impostazione hardware, come il tipo di CPU, la selezione della dimensione della memoria cache, ecc.

N.B.: Dopo aver aperto un jumper, lasciare il cappuccio di plastica inserito su uno dei contatti affinché non vada smarrito.

Jumper e cappucci

Cappuccio del jumper		jumper a 3 contatti		jumper a 2 contatti

Simboli grafici

L’utente ha la possibilità di impostare in modo efficace e diretto i jumper di sistema,  grazie ad alcuni diagrammi che saranno utilizzati nei successivi capitoli. Tutte le impostazioni dei jumper sono schematizzate mediante i seguenti simboli grafici:

Aprire tutti i contatti di un jumper viene rappresentato così:

Chiudere il contatto 1 e il contatto 2 di un jumper viene rappresentato così:

Chiudere il contatto 2 e il contatto 3 viene rappresentato così

Un jumper chiuso viene rappresentato così

Un jumper aperto viene rappresentato così:

Capitolo 2

Configurazione dei jumper

La scheda madre offre una serie di impostazioni dei jumper per facilitare la regolazione della frequenza del clock e alcune importanti selezioni.

Selezione del clock di sistema

In questa scheda madre P5I430VX si possono selezionare quattro tipi di SC (System Clock). L’utente deve impostare un gruppo di jumper, come illustrato di seguito, per scegliere il clock di sistema da utilizzare.

Clock di sistema da 50 MHz

Clock di sistema da 55 MHz

Clock di sistema da 60 MHz

Clock di sistema da 66 MHz

Configurazione dei jumper

______________________________________________________________________

Selezione del fattore di moltiplicazione del clock

Le impostazioni del fattore di moltiplicazione del clock della CPU Intel Pentium sono illustrate di seguito:

N.B.: SC - System Clock

Selezione della frequenza della CPU

A seconda della specifica della CPU, impostare accuratamente il clock di sistema e il fattore di moltiplicazione. Le seguenti illustrazioni rappresentano quasi tutti i gruppi di jumper per i principali tipi di CPU.

Pentium Intel 75 - 200 MHz

N.B.: JP4 per il Bus clock AT: aperto per il PCICLK/3, chiuso per il PCICLK/4.

Per CPU Cyrix 6x86

Per CPU AMD 5k86

Jumper per tipo di CPU

*Per CPU P54C o compatibili:

Per CPU P55C o compatibili:

Jumper per il voltaggio della CPU

Per CPU a 3,3V					*Per CPU a 3,5V

Configurazione dei jumper

______________________________________________________________________

Cancella la CMOS

Chiudere brevemente

Cancella la CMOS

*Normale

“*” sta per impostazione di fabbrica dei jumper.

Configurazione della memoria

La scheda madre P5I430VX supporta i moduli di memoria tipo SIMM a 72 contatti sul banco 0 o su entrambi i banchi 0 e 1, consentendo l’espansione da 8 a 128 MB di memoria principale. I moduli DRAM del tipo SIMM possono essere installati in uno o in entrambi i banchi SIMM 1 e 2 e/o SIMM 3 e 4. Non installare moduli tipo SIMM di marche diverse sullo stesso banco.

Dimens. RAM

N.B.: 	Banco 0: SIMM1, SIMM2

Banco 1: SIMM3, SIMM4

Capitolo 3

Configurazione dei connettori

In questa sezione sono elencati tutti i contatti presenti sui connettori e le porte esistenti sulla scheda madre. Le posizioni dei connettori e delle porte sono illustrate nelle successive figure. Prima di innestare i connettori in questione, controllarne la direzione.

Connettore alimentazione (PW1)

| Numero contatto | Funzione |
| --- | --- |

| 1 | Alimentazione presente |
| --- | --- |

| 2 | +5V |
| --- | --- |

| 3 | +12V |
| --- | --- |

| 4 | -12V |
| --- | --- |

| 5 | Massa |
| --- | --- |

| 6 | Massa |
| --- | --- |

| 7 | Massa |
| --- | --- |

| 8 | Massa |
| --- | --- |

| 9 | -5V |
| --- | --- |

| 10 | +5V |
| --- | --- |

| 11 | +5V |
| --- | --- |

| 12 | +5V |
| --- | --- |

Connettore tastiera (BJ7)

| Numero contatto | Funzione |
| --- | --- |

| 1 | CLOCK |
| --- | --- |

| 2 | Data |
| --- | --- |

| 3 | NC |
| --- | --- |

| 4 | Massa |
| --- | --- |

| 5 | +5V |
| --- | --- |

Connettore LED disco rigido (HD-LED)

| Numero contatto | Funzione |
| --- | --- |

| 1 | ANODO LED |
| --- | --- |

| 2 | CATODO LED |
| --- | --- |

Connettore blocco tastiera (KB-LOCK)

| Numero contatto | Funzione |
| --- | --- |

| 1 | +5V |
| --- | --- |

| 2 | NC |
| --- | --- |

| 3 | MASSA |
| --- | --- |

| 4 | BLOCCO TASTIERA |
| --- | --- |

| 5 | MASSA |
| --- | --- |

Connettore altoparlante (SPEAKER)

| Numero contatto | Funzione |
| --- | --- |

| 1 | Dati altoparlante |
| --- | --- |

| 2 | massa |
| --- | --- |

| 3 | massa |
| --- | --- |

| 4 | vcc |
| --- | --- |

Connettore IrDA (IR HEADER)

| Numero contatto | Funzione |
| --- | --- |

| 1 | IRRX |
| --- | --- |

| 2 | MASSA |
| --- | --- |

|  | IRTX |
| --- | --- |

|  | VCC |
| --- | --- |

Connettore LED turbo (TB.LED)

| Numero contatto | Funzione |
| --- | --- |

| 1 | ANODO LED |
| --- | --- |

| 2 | CATODO LED |
| --- | --- |

Connettore mouse PS2 (J7)

| Numero contatto | Funzione |
| --- | --- |

| 1 | Dati |
| --- | --- |

| 2 | Clock |
| --- | --- |

| 3 | Massa |
| --- | --- |

| 4 | NC |
| --- | --- |

| 5 | +5V |
| --- | --- |

Connettore USB1/USB2 (J10/J11)

| Numero contatto | Funzione |
| --- | --- |

| 1 | VCC |
| --- | --- |

| 2 | TASTIERA |
| --- | --- |

| 3 | Dati- |
| --- | --- |

| 4 | Dati+ |
| --- | --- |

| 5 | Massa |
| --- | --- |

Pulsante di Reset (RESET)

| IMPOSTAZIONE | Funzione |
| --- | --- |

| CHIUSO | Reset di sistema |
| --- | --- |

| APERTO | Normale |
| --- | --- |

(manca il jumper della ventola della CPU!!!!)

Hardware con risparmio energetico (Sleep)

| IMPOSTAZIONE | Funzione |
| --- | --- |

| CHIUSO | HARWARE CON RISPARMIO ENERGETICO (ARRESTO DEL CLOCK) |
| --- | --- |

| APERTO | NORMALE |
| --- | --- |

Configurazione connettori

Descrizione Porta IO

| CONNETTORE | Funzione |
| --- | --- |

| IDE1 | Porta IDE primaria |
| --- | --- |

| IDE 2 | Porta IDE secondaria |
| --- | --- |

| FLOPPY | Porta per l’unità floppy |
| --- | --- |

| STAMPANTE | Porta parallela |
| --- | --- |

| UART1 | COM1/COM2 |
| --- | --- |

| UART2 | COM3/COM4 |
| --- | --- |

| uarT 1 UART2 | stampante floppy ide1 ide2 |
| --- | --- |

Layout scheda madre del

P51430VX/250 V1.0

| Connettore alimentazione Connettore tastiera Connettore mouse PS2 Connettore USB2 Connettore USB1 COM1/COM3 COM2/COM4 IrDA Header JP1 Clear CMOS | JV1, JV2 Jumper per tipo CP JC1, JC2, JS1, JS2 Selezione frequenza CPU Connettore blocco tastiera JP3 Jumper per voltaggio CPU JV4 Jumper per tipo CPU Hardware con risparmio energetico |
| --- | --- |

Capitolo 4

Descrizione del BIOS AWARD

Come accedere al Setup

Per accedere alle funzioni di Setup, accendere il computer tenendo premuto il tasto <Del> (Canc). Esiste anche un altro modo per entrare nel Setup: dopo aver acceso il computer, durante il POST (Power On Self Test - autodiagnosi), quando compare brevemente il messaggio in fondo allo schermo, premere <Del> o <Ctrl> + <Alt> + <Esc>.

Premere <DEL> per entrare nel SETUP

Una volta entrati nell’Utilità Setup del BIOS CMOS Award, il menu principale (figura 1) comparirà sullo schermo. Il menu principale consente di selezionare dodici funzioni di Setup e offre due possibilità di uscita. Utilizzare i tasti di direzione per posizionarsi sull’opzione desiderata e premere <Enter> (invio) per confermare o entrare nel sottomenu.

ROM PCI/ISA BIOS (2A59GQ1A) UTILITà SETUP CMOS AWARD SOFTWARE, Inc.

| Setup CMOS standard Setup caratteristiche BIOS Setup caratteristiche CHIPSET Setup Gestione alimentazione Setup configurazione PNP/PCI Carica i valori di default del BIOS Carica i valori di default del Setup | Periferiche integrate Password del supervisore Password dell’utente Rilevamento automatico disco rigido IDE Formattazione del disco rigido a basso livello Salvataggio Setup e uscita Esci senza salvare |
| --- | --- |

| Esc: Annulla F10: Salva ed Esci da Setup | ·: Seleziona opzione (Maiusc) F2: Cambia colore |
| --- | --- |

Ora, Data, Tipo di disco rigido ...

Figura 1 - Menu principale

Descrizione del BIOS AWARD

Setup della CMOS standard

Usare i tasti di direzione per evidenziare la voce di menu che si desidera modificare, quindi <PagSu> oppure <PagGiù> per selezionare il valore desiderato.

Data (mm:gg:aa) : Gio, maggio 14, 1996 Ora (hh:mm:ss) :

| DiscHI rigidI | TIPO | DIMENS. | CILINDRI | TESTINE | PRECOMP | LANDZ | SETTORI | MODALITà |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Master primario | : Autom. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AUTOM. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Slave primario | : Autom. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AUTOM. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Master secondario | : Autom. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AUTOM. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Slave secondario | : Autom. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AUTOM. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Unità A | : 1,44M, 3,5” |  | Memoria base: 640K |
| --- | --- | --- | --- |

| Unità B | : Non presente |  | Memoria estesa: 7168K |
| --- | --- | --- | --- |

| Monitor | : EGA/VGA |  | Altra memoria: 384K |
| --- | --- | --- | --- |

| Arresto ON | : Tutti gli errori |  | Memoria totale: 8192K |
| --- | --- | --- | --- |

| Esc: Annulla |  | : Seleziona voce PagSu/PagGiù/+/-: Modifica |
| --- | --- | --- |

Figura 2. Menu di Setup della CMOS standard

Dischi rigidi

Master primario/Slave primario/Master secondario/Slave secondario

Le categorie identificano il tipo dei 2 canali installati nel computer. Sono 45 i tipi predefiniti e 4 tipi definibili dall’utente vengono utilizzati per il BIOS Enhanced IDE. I tipi da 1 a 45 sono predefiniti. Il tipo “User” può essere definito dall’utente. Se il tipo del Vostro disco rigido non corrisponde alla tabella dell’unità o non vi è elencato, è possibile utilizzare il tipo “User” per definire il Vostro tipo di unità manualmente.

Se si seleziona il tipo “Autom.”, significa che il sistema è in grado di rilevare automaticamente il vostro disco rigido all’avviamento del computer. Se si seleziona il tipo “User”, verrà richiesto di inserire le informazioni del caso. Inserire quanto richiesto direttamente dalla tastiera e premere <Enter>:

Se il controller dell’interfaccia del disco rigido è ESDI, dovrà essere impostato il tipo “1”.

Se il controller dell’interfaccia del disco rigido è SCSI, dovrà essere impostato il tipo “Nessuno”.

Se il controller dell’interfaccia del disco rigido è CD-ROM, dovrà essere impostato il tipo “Nessuno”.

| CYLS | numero di cilindri | HEAD | numero di testate |
| --- | --- | --- | --- |

| PRECOMP | scrivi precompresso | LANDZ | zona di parcheggio testine |
| --- | --- | --- | --- |

| SECTOR | numero di settori | MODE | modalità accesso disco rigido |
| --- | --- | --- | --- |

Monitor

Vi sono due modi per avviare il sistema:

.	Quando si utilizza il VGA quale tipo di monitor primario e il monocromatico quale tipo di monitor secondario, selezionare il tipo di monitor “VGA Mode”.

.	Quando il monocromatico viene utilizzato quale tipo di monitor primario e il Vga quale tipo di monitor secondario, selezionare il tipo di monitor “Monochrome Mode”.

| EGA/VGA | Enhanced Graphics Adapter/Video Graphic Array. Per adattatori monitor EGA, VGA, SEGA e PGA. |
| --- | --- |

| CGA 40 | Adattatore grafico colore, avvio in modalità 40 colonne. |
| --- | --- |

| CGA 80 | Adattatore grafico colore, avvio in modalità 80 colonne. |
| --- | --- |

| MONO | Adattatore monocromatico, comprende gli adattatori monocromatici ad alta risoluzione. |
| --- | --- |

Arresto in caso di errore

In questa sezione si stabilisce se il computer si deve arrestare in caso di rilevamento di errore durante l’avvio.

| Nessun errore | L’avviamento del sistema non si arresterà in caso di rilevamento di errore. |
| --- | --- |

| Tutti gli errori | Ogni qualvolta il BIOS rileva un errore non fatale, il sistema si arresta e un messaggio compare sul monitor. |
| --- | --- |

| Tutti, tranne che di tastiera | L’avviamento del sistema non si arresterà per un errore di tastiera, ma si arresterà per tutti gli altri errori. |
| --- | --- |

| Tutti, tranne che di dischetto | L’avviamento del sistema non si arresterà per un errore di disco, ma si arresterà per tutti gli altri errori. |
| --- | --- |

| Tutti, tranne che di disco/tastiera | L’avviamento del sistema non si arresterà per un errore di tastiera o di disco, ma si arresterà per tutti gli altri errori. |
| --- | --- |

Memoria

Questa sezione è di sola lettura, come impostato nel POST (Power On Self Test - autodiagnosi) del BIOS.

| Memoria base | L’autodiagnosi (POST) del BIOS determinerà la quantità di memoria base (o convenzionale) installata nel sistema. |
| --- | --- |

| Memoria estesa | Il BIOS determina quanta memoria estesa va presentata durante l’autodiagnosi (POST). |
| --- | --- |

| Altra memoria | Questa memoria può essere utilizzata per diverse applicazioni. La maggior parte di questa memoria è utilizzata dalla Shadow RAM. |
| --- | --- |

| Memoria totale | La memoria totale del sistema è la somma delle memorie sopra descritte. |
| --- | --- |

Setup del BIOS

ROM PCI/ISA BIOS (2A59GQ1A) SETUP DEL BIOS AWARD SOFTWARE, Inc.

| Allarme virus Cache interna alla CPU Cache esterno Autodiagnosi veloce Sequenza di avviamento Swap dell’unità floppy Cerca floppy all’avviamento Stato BlocNum all’avviamento Opzione GATE A20 Impostazione velocità di digitazione Velocità di digitazione (caratt./sec.) Ritardo di digitazione (Msec) Opzione sicurezza | : disabilitato : abilitato : abilitato : disabilitato : C, A : disabilitato : abilitato : ON : Veloce : disabilitato : 6 : 250 : Setup | BIOS SHADOW monitor C8000-CBFFF Shadow CC000-CFFFF Shadow D0000-D3FFF Shadow D4000-D7FFF Shadow D8000-D8FFF Shadow DC000-DFFFF Shadow | : abilitato : disabilitato : disabilitato : disabilitato : disabilitato : disabilitato : disabilitato |
| --- | --- | --- | --- |

| PCI/VGA ricerca palette colori Seleziona OS (sistema operativo) per DRAM>64MB | : disabilitato : non OS2 | Esc : Annulla F1 : Help | : Seleziona voce PagSu/PagGiù/+/-: Modifica |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  | F5 : Valori vecchi F6 : Carica i valori di default del BIOS F7 : Carica i valori di default del Setup |  |
| --- | --- | --- | --- |

Figura 3 - Setup del BIOS

Di seguito sono elencate le opzioni di ogni voce di menu con la relativa spiegazione:

| Voce di menu | Opzione | Descrizione |
| --- | --- | --- |

| Allarme virus | Abilitato | Si attiva automaticamente all’avviamento del computer, facendo comparire un messaggio di allarme quando qualcosa tenta di accedere al settore boot o la tabella di partizione del disco rigido. |
| --- | --- | --- |

|  | Disabilitato | Nessun messaggio di allarme comparirà quando qualcosa tenta di accedere al settore boot o alla tabella di partizione del disco rigido. N.B.: Questa funzione è disponibile solo in DOS e altri sistemi operativi che non utilizzano l’INT13. |
| --- | --- | --- |

| Cache interna alla CPU | Abilitato | Abilita la cache interna alla CPU. |
| --- | --- | --- |

|  | Disabilitato | Disabilita la cache interna alla CPU. |
| --- | --- | --- |

| Cache esterna | Abilitato | Abilita la cache esterna. |
| --- | --- | --- |

|  | Disabilitato | Disabilita la cache esterna. |
| --- | --- | --- |

| Autodiagnosi veloce | Abilitato | Abilita l’autodiagnosi veloce. Il BIOS abbrevierà o ometterà alcuni controlli durante l’autodiagnosi, per accelerare il procedimento di autodiagnosi all’avviamento del computer. |
| --- | --- | --- |

|  | Disabilitato | Autodiagnosi normale. |
| --- | --- | --- |

| Sequenza di avviamento | C, A | Il sistema cercherà prima il disco rigido e poi l’unità floppy. |
| --- | --- | --- |

|  | A, C | Il sistema cercherà prima l’unità floppy e poi il disco rigido. |
| --- | --- | --- |

| Scambio unità floppy | Abilitato | Scambierà la designazione delle unità floppy A e B. |
| --- | --- | --- |

|  | Disabilitato | La designazione delle unità floppy A e B è normale. |
| --- | --- | --- |

| Ricerca dell’unità floppy all’avviamento | Abilitato | Il BIOS cerca l’unità floppy per stabilire se l’unità è pronta per la lettura e la scrittura durante l’avviamento. |
| --- | --- | --- |

|  | Disabilitato | Omette la ricerca delle unità per accelerare l’avviamento del computer. |
| --- | --- | --- |

| Stato BlocNum all’avviamento | ON | Il tastierino viene utilizzato come tastiera numerica. |
| --- | --- | --- |

|  | OFF | Il tastierino viene utilizzato come tasti di direzione. |
| --- | --- | --- |

| Velocità sistema all’avviamento | Alta | Il sistema andrà ad alta velocità dopo l’accensione. |
| --- | --- | --- |

|  | Bassa | Il sistema andrà a bassa velocità dopo l’accensione. |
| --- | --- | --- |

| Opzione Gate A20 | Normale | Il segnale A20 viene controllato dal controller di tastiera o dal hardware del chipset. |
| --- | --- | --- |

|  | Veloce | è l’impostazione di fabbrica. Il segnale A20 viene controllato dal Port 92 o dal metodo specifico del chipset. |
| --- | --- | --- |

| Impostazione velocità digitazione | Abilitato | Abilita la programmazione della velocità di digitazione e dal ritardo di digitazione |
| --- | --- | --- |

|  | Disabilitato | Disabilita la programmazione della velocità di digitazione e del ritardo di digitazione. Il BIOS del sistema utilizzerà il loro valore impostato in fabbrica. |
| --- | --- | --- |

| Velocità di digitazione (Caratt./sec.) | 6-30 | Permette di impostare la velocità di digitazione (caratteri al secondo). |
| --- | --- | --- |

| Ritardo di digitazione (Msec.) | 250-1000 | Permette di impostare il ritardo della digitazione. |
| --- | --- | --- |

| Opzione di sicurezza | Sistema | Il sistema non si avvierà e negherà l’accesso al Setup se la password corretta non viene digitata alla richiesta. |
| --- | --- | --- |

|  | Setup | Il sistema si avvierà, ma l’accesso al Setup sarà negato se alla richiesta non sarà digitata la password corretta. N.B.: Per disabilitare l’opzione di sicurezza, selezionare PASSWORD SETTING (inserimento password) nel menu principale e quindi, alla richiesta del sistema, inserire la password. Senza alcuna digitazione, premere <Enter> (invio). Così, l’opzione di sicurezza verrà disabilitata. Una volta disabilitata l’opzione di sicurezza, il sistema si avvierà e sarà possibile accedere liberamente al Setup. |
| --- | --- | --- |

| PCI/VGA Ricerca palette dei colori | Abilitato | Abilita la ricerca delle palette dei colori PCI/VGA |
| --- | --- | --- |

|  | Disabilitato | Disabilita la ricerca delle palette dei colori PCI/VGA |
| --- | --- | --- |

| Seleziona OS per DRAM>64 MB | Non OS2 | Selezionare questa voce se il sistema in oggetto non è OS2. |
| --- | --- | --- |

|  | OS2 | Selezionare questa voce se la DRAM del sistema è superiore a 64MB e il sistema operativo è OS2. |
| --- | --- | --- |

| Video BIOS Shadow | Abilitato | Il BIOS del video sarà copiato sulla RAM. La shadow del monitor aumenterà la velocità del monitor. |
| --- | --- | --- |

|  | Disabilitato | La shadow del monitor è disabilitata. |
| --- | --- | --- |

| C8000-CBFFF Shadow/ | Abilitato | La shadow opzionale è abilitata. La ROM opzionale sarà copiata sulla RAM a 16 Kbyte per unità. |
| --- | --- | --- |

| DDC000-DFFFF Shadow | Disabilitato | La funzione shadow è disabilitata. |
| --- | --- | --- |

Setup del Chipset

ROM PCI/ISA BIOS (2A59GQ1A) SETUP CARATTERISTICHE CHIPSET AWARD SOFTWARE, INC.

| Autoconfigurazione Tempo di accesso alla DRAM Tempo di precaricamento del RAS# DRAM Tempo di lettura/scrittura DRAM in uscita RAS veloce su ritardo CAS Tempo di scompattamento DRAM in lettura (EDO/FP) Tempo di scompattamento DRAM in scrittura MA veloce su RAS# ritardo Clock EDO veloce su selezione percorso Asserzione refresh RAS# ISA Bus Clock System BIOS con cache Video BIOS con cache | : abilitato : 70ns : 4 : 6 : 3 : x333/x444 : x333 : 1 : disabilitato : 5 Clock : PCICLK/4 : disabilitato : disabilitato |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Tempo di ripristino I/O a 8 Bit Tempo di ripristino I/O a 16 Bit Memoria da 15M a 16M | : 1 : 1 : disabilitato | ESC: Annulla F1: Help F5: Valori vecchi | : seleziona voce PagSu/PagGiù/+/-: Modifica (Maiusc.)F2: Colore |
| --- | --- | --- | --- |

| Contemporaneità degli accessi NA# chipset confermato | : abilitato : abilitato | F6: Carica i valori di default del BIOS F7: Carica i valori di default del Setup |  |
| --- | --- | --- | --- |

Figura 4    Setup del chipset

Nelle seguenti pagine sono indicate le opzioni di ciascuna voce di menu con la relativa descrizione:

| Voce di menu | Opzione | Descrizione |
| --- | --- | --- |

| Autoconfigurazione | Abilitato | Abilita l’autoconfigurazione della temporizzazione della DRAM |
| --- | --- | --- |

| Tempo di accesso alla DRAM | 60ns 70ns | Seleziona la temporizzazione della DRAM di lettura/scrittura. Se si seleziona il valore più basso, il sistema sarà più veloce, ma verrà meno la stabilità del sistema. |
| --- | --- | --- |

Tempo di precaricamentoRAS# della DRAM - ISA Bus Clock:

|  |  | Tutte queste voci concernono la temporizzazione della DRAM e sono di sola lettura, per essere consultati dall’utente |
| --- | --- | --- |

| BIOS del sistema con cache | Abilitato | Oltre alla memoria convenzionale, anche la zona del BIOS di sistema può utilizzare la memoria cache. |
| --- | --- | --- |

|  | Disabilitato | La zona del BIOS di sistema non può utilizzare la memoria cache. |
| --- | --- | --- |

| BIOS del video con cache | Abilitato | Oltre alla memoria convenzionale, la zona del BIOS del monitor può utilizzare la memoria cache. |
| --- | --- | --- |

|  | Disabilitato | La zona del BIOS del monitor non può utilizzare la memoria cache. |
| --- | --- | --- |

| Tempo di ripristino I/O a 8 Bit I/O | 1-4 | Si tratta del tempo di ripresa del funzionamento del Bus ISA a 8 bit I/O. |
| --- | --- | --- |

|  | ND | Tempo di ripresa a 8 bit I/O non disponibile. |
| --- | --- | --- |

| Tempo di ripristino I/O a 16 Bit | 1-8 | Si tratta del tempo di ripresa del funzionamento del Bus ISA a 16 bit I/O. |
| --- | --- | --- |

|  | ND | Tempo di ripresa a 16 bit I/O non disponibile. |
| --- | --- | --- |

| Memoria tra 15 e 16M | Abilitato | La memoria tra 15 e 16M è riservata alla scheda PCI espansa. |
| --- | --- | --- |

|  | Disabilitato | Non imposta questa zona di memoria. |
| --- | --- | --- |

| Gestione contemporaneità accessi NA# Chipset confermato | Abilitato, Disabilitato | Queste voci, quando abilitate, accelerano la velocità operativa del bus PCI, migliorando le prestazioni del sistema. Forse però alcune schede di espansione potrebbero non reggere. |
| --- | --- | --- |

Setup di gestione dell’alimentazione

ROM PCI/ISA BIOS (2A59GQ1A) SETUP DI GESTIONE DELL’ALIMENTAZIONE AWARD SOFTWARE, INC.

|  |  | ** Eventi di ripresa in modalità sospensione ** |
| --- | --- | --- |

| Gestione alimentazione Controllo PM da APM Metodo di spegnimento del monitor Opzione di spegnimento monitor Modalità Riposo Modalità Attesa Modalità Sospensione Spegnimento HDD ** Eventi di ripresa in modalità Riposo e Attesa ** | : disabilitato : Sì : V/H SYNC + spazio : Sosp, Attesa, -> OFF : disabilitato : disabilitato : disabilitato : disabilitato | IRQ3 (COM12) IRQ4 (COM1) IRQ5 (LPT2) IRQ6 (Unità floppy) IRQ7 (LPT1) IRQ8 (Allarme RTC) IRQ9 (IRQ2 Ridir) IRQ10 (Riservato) IRQ11 (Riservato) IRQ12 (Mouse PS/2) IRQ13 (Coprocessore) IRQ14 (Disco rigido) IRQ15 (Riservato) | : ON : ON : ON : ON : ON : OFF : OFF : OFF : OFF : ON : OFF : ON : ON |
| --- | --- | --- | --- |

| IRQ3 (evento di ripresa) IRQ4 (evento di ripresa) IRQ8 (evento di ripresa) IRQ12 (evento di ripresa) | : ON : ON : ON : ON | ESC: Annulla F1: Help F5: Valori vecchi | : seleziona voce PagSu/PagGiù/+/-: Modifica (Maiusc.)F2: Colore |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  | F6: Carica i valori di default del BIOS F7: Carica i valori di default del Setup |  |
| --- | --- | --- | --- |

Figura 5   Setup di gestione dell’alimentazione

Nelle seguenti pagine sono indicate le opzioni di ciascuna voce di menu con la relativa descrizione:

| Voce di menu | Opzione | Descrizione |
| --- | --- | --- |

| Gestione alimentazione | disabilitato | La gestione dell’alimentazione sarà disabilitata. |
| --- | --- | --- |

|  | Definito da utente | Gli utenti possono configurare i propri tempi di gestione dell’alimentazione. |
| --- | --- | --- |

|  | Risparmio minimo | Si usano valori di temporizzazione predefiniti, tali che tutti i tempi abbiano il loro valore massimo. |
| --- | --- | --- |

|  | Risparmio massimo | Si usano valori di temporizzazione predefiniti, tali che tutti i tempi abbiano il loro valore minimo. |
| --- | --- | --- |

| Controllo PM da APM | No | Il BIOS del sistema ignora l’APM quando sta gestendo l’alimentazione del sistema. |
| --- | --- | --- |

|  | Sì | Il BIOS del sistema aspetterà il pronto dell’APM prima di entrare in una modalità PM, quali ad es.: Attesa o Sospensione. N.B.: Se l’APM è installato e se vi è un task in corso, e persino il timer è azzerato, l’APM non solleciterà il BIOS a porre il sistema in una modalità di risparmio energetico. Tuttavia, se l’APM non è installato, questa opzione non avrà effetto. |
| --- | --- | --- |

| Metodo di sepgnimento del monitor | Schermo vuoto | Per disabilitare il monitor, il BIOS del sistema oscurerà semplicemente lo schermo |
| --- | --- | --- |

|  | V/HSYNC+spazio | Oltre ad oscurare lo schermo, il BIOS spegnerà anche i segnali V-SYNC & H-SYNC dalle schede VGA al monitor. |
| --- | --- | --- |

|  | DPMS | Questa funzione è abilitata solo per la scheda VGA che supporta il DPM. N.B.: I monitor con risparmio energetico rilevano i segnali V/H-SYNC in modo da spegnere il cannone elettronico. |
| --- | --- | --- |

| Opzione spegnimento monitor | Sempre ON | Il BIOS del sistema non oscurerà mai lo schermo. |
| --- | --- | --- |

|  | Sospensione->OFF | Schermo spento quando il sistema è in modalità Sospensione. |
| --- | --- | --- |

|  | Sosp, Attesa -> OFF | Schermo spento quando il sistema è in modalità Attesa o Sospensione. |
| --- | --- | --- |

|  | Tutte le modalità -> OFF | Schermo spento quando il sistema è in modalità Attesa o Sospensione. |
| --- | --- | --- |

| Modalità riposo | disabilitato | Il sistema non entrerà mai in modalità Riposo. |
| --- | --- | --- |

|  | 1 min.-1 ora | Definisce il tempo di inattività continua prima che il sistema entri in modalità riposo. Se una delle voci definite in “Eventi di ripresa in modalità Riposo e Sospensione” è ON ed è attivata, il sistema riprenderà il funzionamento. |
| --- | --- | --- |

| Modalità attesa | disabilitato | Il sistema non entrerà mai in modalità Attesa. |
| --- | --- | --- |

|  | 1 min.-1 ora | Definisce il tempo di inattività continua prima che il sistema entri in modalità Attesa. Se una delle voci definite in “Eventi di ripresa in modalità Riposo e Attesa” è ON ed è attivata, il sistema riprenderà il funzionamento. |
| --- | --- | --- |

| Modalità sospensione | disabilitato | Il sistema non entrerà mai in modalità Sospensione. |
| --- | --- | --- |

|  | 1 min.-1 ora | Definisce il tempo di inattività continua prima che il sistema entri in modalità Sospensione. Se una delle voci definite in “Eventi di ripresa in modalità Sospensione” è ON ed è attivata, il sistema riprenderà il funzionamento. |
| --- | --- | --- |

| Spepgnimento HDD | disabilitato | Il motore del disco rigido non sarà spento. |
| --- | --- | --- |

|  | 1 min.-15 min | Definisce il tempo di inattività continuo del disco rigido prima che il disco rigido entri in modalità risparmio di energia (motore spento). |
| --- | --- | --- |

| IRQ3-12 (Riposo e Attesa) | OFF | L’evento specificato non farà risvegliare il sistema dalla Modalità riposo e Attesa. |
| --- | --- | --- |

|  | ON | L’evento specificato farà riprendere il funzionamento del sistema dalla Modalità Riposo e Attesa. |
| --- | --- | --- |

| IRQ3-IRQ15 (Sospensione) | OFF | L’evento specificato non farà risvegliare il sistema dalla Modalità Sospensione. |
| --- | --- | --- |

|  | ON | L’evento specificato farà riprendere il funzionamento del sistema dalla Modalità Sospensione. |
| --- | --- | --- |

Setup della configurazione del PNP/PCI

ROM PCI/ISA BIOS (2A59GQ1A) Setup della configurazione del PNP/PCI AWARD SOFTWARE, INC.

| Risorse controllate da Aggiornamento forza ESCD IRQ-3 assegnato a IRQ-4 assegnato a IRQ-5 assegnato a IRQ-7 assegnato a IRQ-9 assegnato a IRQ-10 assegnato a IRQ-11 assegnato a IRQ-12 assegnato a IRQ-14 assegnato a IRQ-15 assegnato a DMA-0 assegnato a DMA-1 assegnato a | : manuale : disabilitato : LEGACY ISA : LEGACY ISA : PCI/ISA PnP : LEGACY ISA : PCI/ISA PnP : PCI/ISA PnP : PCI/ISA PnP : PCI/ISA PnP : LEGACY ISA : LEGACY ISA : PCI/ISA PnP : PCI/ISA PnP | PCI IRQ attivo per PCI IDE IRQ mappa a IDE INT# primario IDE INT# secondario | : livello : PCI AUTOM. : A : B |
| --- | --- | --- | --- |

| DMA-3 assegnato a DMA-4 assegnato a DMA-5 assegnato a DMA-6 assegnato a DMA-7 assegnato a | : PCI/ISA PnP : PCI/ISA PnP : PCI/ISA PnP : PCI/ISA PnP : PCI/ISA PnP | ESC: Annulla F1: Help F5: Valori vecchi | : seleziona voce PagSu/PagGiù/+/-: Modifica (Maiusc.)F2: Colore |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  | F6: Carica i valori di default del BIOS F7: Carica i valori di default del Setup |  |
| --- | --- | --- | --- |

Figura 6   Setup della configurazione del PNP/PCI

Nelle seguenti pagine sono indicate le opzioni di ciascuna voce di menu con la relativa descrizione:

| Voce di menu | Opzione | Descrizione |
| --- | --- | --- |

| Risorse controllate da | manuale | Le risorse di sistema (IRQ e DMA) sono assegnate manualmente dall’utente. |
| --- | --- | --- |

|  | automatico | Le risorse di sistema (IRQ e DMA) sono assegnate automaticamente dal BIOS. |
| --- | --- | --- |

| Aggiornamento forza ESCD | abilitato | Il BIOS del sistema forzerà l’aggiornamento dell’ESCD una volta, quindi disabiliterà automaticamente questa voce. |
| --- | --- | --- |

|  | disabilitato | Disabilita la forzatura dell’aggiornamento della funzione ESCD. |
| --- | --- | --- |

| Irq-3 - irq-15 assegnato a | Legacy ISA | L’IRQ-x specificato sarà assegnato solo all’ISA. |
| --- | --- | --- |

|  | PCI/ISA PnP | L’IRQ-x specificato sarà assegnato all’ISA o al PCI. |
| --- | --- | --- |

| DMA-0 - DMA-7 assegnato a | Legacy ISA | Il DMA-x specificato sarà assegnato solo all’ISA. |
| --- | --- | --- |

|  | PCI/ISA PnP | Il DMA-x specificato sarà assegnato all’ISA o al PCI. |
| --- | --- | --- |

| PCI IRQ Attivo per | Livello, fronte | Per dire al chipset che l’ingresso dei segnali IRQ sono sincronizzati sul livello o sul fronte. |
| --- | --- | --- |

| PCI IDE IRQ mappa a | PCI-AUTOM. | Il BIOS farà uno scanning alla ricerca di PCI IDE e individuerà la localizzazione del PCI IDE. |
| --- | --- | --- |

|  | PCI-SLOT 1-4 | Il BIOS assegnerà IRQ14 per l’IDE INT# primario e IRQ15 per l’IDE INT# secondario per lo slot specificato. |
| --- | --- | --- |

|  | ISA | Il BIOS non assegnerà alcun IRQ, anche se troverà la scheda PCI IDE, perché alcune schede IDE connettono l’IRQ 14 e 15 direttamente dallo slot ISA, attraverso una scheda. |
| --- | --- | --- |

| IDE INT# primario | A-D | Per indicare quale INT# usa la scheda PCI IDE per interrompere il 1° canale IDE. |
| --- | --- | --- |

| IDE INT# secondario | A-D | Per indicare quale INT# usa la scheda PCI IDE per interrompere il 2° canale IDE. |
| --- | --- | --- |

.

Carica i valori di default del BIOS

I valori di default del BIOS sono valori convenzionali e sicuri.

Carica i valori di default del Setup

I valori di default del Setup sono valori comuni ed efficienti.

Periferiche integrate

ROM PCI/ISA BIOS (2A59GQ1A) PERIFERICHE INTEGRATE AWARD SOFTWARE, INC.

| Modalità blocco disco rigido IDE PIO Master primario IDE PIO Slave primario IDE PIO Master secondario IDE PIO Slave secondario IDE PCI IDE On-Chip primario PCI IDE On-Chip secondario IDE PCI Slot - 2° canale Controller FDC Onboard Porta seriale onboard 1 Porta seriale onboard 2 Porta parallela onboard Modalità porta parallela | : abilitato : autom. : autom. : autom. : autom. : abilitato : abilitato : abilitato : abilitato : COM1/3F8 : COM2/2F8 : 37H/IRQ7 : compatibile |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Tipo duplex infrarosso | : disabilitato | ESC: Annulla F1: Help F5: Valori vecchi | : seleziona voce PagSu/PagGiù/+/-: Modifica (Maiusc.)F2: Colore |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  | F6: Carica i valori di default del BIOS F7: Carica i valori di default del Setup |  |
| --- | --- | --- | --- |

Figura 7   Periferiche integrate

Nelle seguenti pagine sono indicate le opzioni di ciascuna voce di menu con la relativa descrizione:

| Voce di menu | Opzione | Descrizione |
| --- | --- | --- |

| Modalità blocco disco rigido | abilitato | Permette la lettura/scrittura più settori del disco rigido IDE alla volta |
| --- | --- | --- |

|  | disabilitato | Il disco rigido IDE legge/scrive un settore alla volta |
| --- | --- | --- |

| PIO master/slave primario/secondario IDE | Modalità 0-4 | Definisce la modalità PIO master/slave primaria/secondaria IDE |
| --- | --- | --- |

|  | Autom. | La modalità PIO IDE è definita mediante auto-rilevamento. |
| --- | --- | --- |

| PCI IDE On-Chip primario/secondario | abilitato | Il PCI IDE On-Chip primario/secondario è abilitato |
| --- | --- | --- |

|  | disabilitato | Il PCI IDE On-Chip primario/secondario è disabilitato |
| --- | --- | --- |

| IDE PCI Slot - 2° canale | abilitato | Il secondo canale IDE sullo slot PCI è abilitato |
| --- | --- | --- |

|  | disabilitato | Il secondo canale IDE sullo slot PCI è disabilitato |
| --- | --- | --- |

| Controller FDC Onboard | abilitato | L’unità floppy disk è abilitata. |
| --- | --- | --- |

|  | disabilitato | L’unità floppy disk è disabilitata. |
| --- | --- | --- |

| Porta seriale Onboard 1/2 | COM1/3F8 COM2/2F8 COM3/3F8 COM4/2F8 | Definisce l’indirizzo della porta seriale sulla scheda. |
| --- | --- | --- |

|  | disabilitato | La porta seriale sulla scheda è disabilitata. |
| --- | --- | --- |

| Porta parallela Onboard | 378/IRQ5 278/IRQ5 3BC/IRQ7 378/IRQ7 | Definisce l’indirizzo della porta parallela e del canale IRQ sulla scheda |
| --- | --- | --- |

|  | disabilitato | La porta seriale sulla scheda è disabilitata. |
| --- | --- | --- |

| Modalità porta parallela | compatibile | Definisce la modalità porta parallela come standard. |
| --- | --- | --- |

|  | esteso | Porta parallela (SPP), Porta parallela enhanced |
| --- | --- | --- |

|  | EPP | (EPP) o porta extended capabilities (ECP) |
| --- | --- | --- |

|  | ECP | Sia la modalità compatibile che la modalità estesa sono modalità SPP, solo che quest’ultima ha un buffer collegato ai contatti di I/O dei dati e della CPU. |
| --- | --- | --- |

| Duplex infrarosso | disabilitato mezzo pieno | Definisce la modalità di comunicazione all’infrarosso: disabilitato, mezzo duplex o duplex pieno. |
| --- | --- | --- |

Password supervisore/utente

Quando si seleziona la funzione Supervisore/Utente, il seguente messaggio compare al centro del monitor per aiutare a creare una password:

INSERIRE PASSWORD

Digitare la password di un massimo di otto caratteri e premere <Enter>(invio). La password così inserita andrà a sostituire ogni password precedentemente inserita dalla memoria CMOS. Verrà chiesto di confermare la password. Digitare la password nuovamente e premere <Enter>(invio). Premendo <Esc> si annulla la selezione senza inserire la password.

Per disabilitare la password, premere <Enter>(invio) quando viene richiesto di inserire la password. Il seguente messaggio confermerà che la password è stata disabilitata. Se si disabilitano sia la password del Supervisore che quella dell’Utente, il sistema si avvierà e sarà possibile entrare liberamente nel Setup della CMOS.

PASSWORD DISABILITATA

Se si seleziona “Sistema” nella “Opzione sicurezza” del menu “Setup caratteristiche BIOS”, ogni volta che il sistema viene riavviato o ogni volta che si tenta di entrare nel “Setup della CMOS” sarà richiesto l’inserimento della password.

Se si seleziona “Setup” nella “Opzione di sicurezza” del menu “Setup caratteristiche BIOS”, verrà richiesto l’inserimento della password solo quando si tenta di entrare nel “Setup della CMOS”.

La Password Supervisore ha una maggiore priorità rispetto alla Password Utente. Utilizzando la Password Supervisore all’avviamento del sistema o entrando nel “Setup della CMOS” è possibile modificare tutte le impostazioni. Anche con la Password Utente è possibile avviare il sistema o entrare nel “Setup della CMOS”, ma non è possibile modificare alcuna impostazione se è abilitata la Password Supervisore.

Autorilevamento del disco rigido IDE

Ogni BIOS Award ha un enhanced IDE. Segue una breve descrizione di tali caratteristiche:

ROM PCI/ISA BIOS (2A59GQ1A) UTILITà SETUP DELLA CMOS AWARD SOFTWARE, INC.

Dischi rigidi Tipo Dimens. Cil. Testina Precomp. Landz Settore Modalità

Master primario:

|  | Seleziona l’opzione master primario (N=salta) : N |  |
| --- | --- | --- |

|  | OPZIONI | DIMENS. | CIL. | TESTINE | PRECOMP. | LANDZONE | SETTORE S | MODALITà |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 1(y) | 516 | 1120 | 16 | 65535 | 1119 | 59 | NORMALE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 2 | 516 | 524 | 32 | 0 | 1119 | 663 | LBA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 3 | 516 | 560 | 32 | 65536 | 1119 | 59 | LARGE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | N.B.: Alcuni sistemi operativi (come ad es. lo SCO-UNIX) per l’installazione devono usare “normale” |  |
| --- | --- | --- |

Figura 8   Autorilevamento del disco rigido IDE

1.	Modifiche di Setup

Con autorilevamento

〈	Il Setup del BIOS presenterà tutte le possibili modalità supportate dal disco rigido, tra cui NORMALE, LBA e LARGE.

〈	Se il disco rigido non supporta le modalità LBA, l’opzione LBA non sarà proposta.

〈	Se il numero di cilindri è minore o uguale a 1024, l’opzione LARGE non sarà proposta.

〈	Gli utenti possono selezionare la modalità per loro più adatta.

Con Setup CMOS standard

|  | Cil. | Testine | Precomp. | LANDZONE | Settore | Modalità |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Unità C: Utente (516MB) | 1120 | 16 | 65535 | 1119 | 59 | NORMALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Unità D: Non presente (203 MB) | 684 | 16 | 65535 | 685 | 38 | --------------- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Quando il tipo di disco rigido è “utente”, l’opzione “Modalità” sarà aperta, affinché l’utente possa selezionare la sua modalità di disco rigido.

2.	Modalità di disco rigido

Il BIOS Award supporta 3 modalità di disco rigido: NORMALE, LBA e LARGE e autorilevamento.

NORMALE

Modalità di accesso generica, in cui né il controller del BIOS né quello dell’IDE farà alcuna trasformazione durante l’accesso. Il numero massimo di cilindri, testine e settori per la modalità normale è rispettivamente di 1024, 16 e 63.

Se l’utente ha impostato il suo disco rigido sulla modalità NORMALE, la dimensione massima accessibile del disco rigido sarà di 528 Megabyte, anche se la sua dimensione fisica è più grande.

Modalità LBA (Logical Block Addressing)

Il nuovo metodo di accesso al disco rigido consente di superare il limite dei 528 Megabyte. Il numero dei cilindri, testine e settori indicato nel Setup potrebbe non essere quello fisicamente presente nel disco rigido.

Durante l’accesso al disco rigido, il controller IDE trasformerà l’indirizzo logico descritto dal numero di settore, testine e cilindri nel suo proprio indirizzo all’interno del disco rigido. La massima dimensione del disco rigido supportata dalla modalità LBA è di 8,4 Gigabyte.

Modalità LARGE

Alcuni dischi rigidi IDE contengono più di 1024 cilindri senza il supporto LBA (in alcuni casi, gli utenti non aspettano il LBA). Il BIOS Award fornisce un’altra alternativa per supportare questo tipo di dischi rigidi.

Il BIOS inganna il DOS (o altri sistemi operativi) facendogli credere che il numero dei cilindri sia inferiore di 1024, dividendolo per 2. Nel contempo, il numero delle testine viene moltiplicato per 2. All’interno di INT13h viene fatto il processo di trasformazione nell’altro senso per accedere al giusto indirizzo del disco rigido.

Autorilevamento

Se si utilizza l’autorilevamento, il BIOS rileverà automaticamente la modalità disco rigido IDE e la imposterà su una delle modalità di disco rigido.

3. Osservazioni

Per supportare la modalità LBA o LARGE per il disco rigido, è necessario un apposito software. Tutti questi software si trovano nella Routine Award HDD Service (INT 13h). In modalità LBA (LARGE), potrebbe mancare l’accesso al disco rigido se il sistema operativo utilizzato sostituisce l’intero INT 13h.

Utilità di formattazione del disco rigido a basso livello

Questa utilità di formattazione del dissco rigido a basso livello è uno strumento per risparmiare tempo nella formattazione del disco. L’utilità cerca automaticamente l’informazione necessaria dell’unità selezionata. L’utilità cerca inoltre se vi sono tracce danneggiate e le elenca per informarne l’utente.

Di seguito è illustrato il menu principale che si presenta dopo l’ingresso nell’Utilità di formattazione del disco rigido a basso livello:

| Utilità di formattazione del disco rigido a basso livello | N° cilindri per testinA |
| --- | --- |

| SELEZIONA UNITà ELENCO TRACCE DANNEGGIATE PREFORMATTAZIONE |  |
| --- | --- |

| Unità attualmente selezionata: C UNITà: C CILINDRI: 0 TESTINE: 0 |  |
| --- | --- |

|  | DIMENS. | CIL. | TESTINE | PRECOMP. | LANDZ | SETTORI | MODALITà |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Master primario | : 40 MB | 977 | 5 | 300 | 977 | 17 | NORMALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Slave primario | : non presente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AUTOM. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Master secondario | : non presente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AUTOM. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Slave secondario | : non presente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AUTOM. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Su/Giù - Seleziona voce Enter (invio) - Conferma Esc - Esce/Annulla Copyright (c) Award Software, (Incomprensibile). 1992-1994 Tutti i diritti riservati

Figura 9     Utilità di formattazione del disco rigido a basso livello

Seleziona UNITà

Seleziona il disco rigido installato (C o D). Nell’elenco in fondo alla videata sono riportate le unità automaticamente rilevate dall’utilità.

ELENCO TRACCE DANNEGGIATE

Autorilevamento tracce danneggiate

L’utilità cercherà automaticamente eventuali tracce danneggiate e le elencherà nella finestra situata a destra nella videata.

Aggiungi traccia danneggiata

Consente di digitare direttamente l’informazione delle tracce danneggiate nella finestra situata a destra nella videata.

Modifica le tracce danneggiate

Consente di modificare l’informazione delle tracce danneggiate, aggiunte nella finestra situata a destra nella videata.

Cancella le tracce danneggiate

Consente di cancellare le tracce danneggiate, aggiunte nella finestra situata a destra nella videata.

Cancella la tabella delle tracce danneggiate

Consente di cancellare l’intero elenco nella finestra situata a destra nella videata.

PREFORMATTA

Intervallo tra i settori

Consente di selezionare il numero di intervalli tra i settori del disco rigido che si desidera formattare a basso livello. Tale numero può variare da 1 a 8. Controllare sulla documentazione fornita con l’unità disco rigido l’esatto numero di intervalli, oppure selezionare 0 affinché il programma di utilità proceda al rilevamento automatico.

Autorilevamento tracce danneggiate

Consente all’utilità di rilevare la traccia danneggiata.

Inizia

Premere <Y>per iniziare la formattazione a basso livello.

Avviamento all’accensione

Dopo che sono stati effettuati tutti i cambiamenti ai valori della CMOS e il sistema non può avviarsi con i valori della CMOS selezionati nel Setup, riavviare il sistema spegnendo e riaccendendo il computer o premendo il pulsante “RESET” posto sull’esterno del computer.

È inoltre possibile riavviare il sistema, premendo contemporaneamente i pulsanti <Ctrl>, <Alt> e <Delete> (Canc).

Appendice

Dichetto di aggiornamento BIOS

Questo dischetto può essere utilizzato per aggiornare il BIOS.

Per le istruzioni e informazioni aggiuntive sull’aggiornamento del BIOS, fare riferimento al file “README” contenuto nel dischetto “BIOS Upgrade Diskette”.

Attenzione: Prima di aggiornare il BIOS, consultare il file “README”, al fine di evitare errori.