PK232 @DL        de:DL4YBG 27.04.92 16:26 270   8701 Bytes

TF 2.3 DAMA FR PK232

*** Bulletin-ID: 264209DB0GR ***

920427/1613z DB0SGL, 920426/2336z DK0MWX, 920426/1701z DB0EAM

de DD6LH @ DB0EAM

Hallo PK-232-Freunde.

Es sieht so aus , als ob nun ein Durchbruch in Sachen PK-232 und DAMA

gelungen ist.

Ich bringe dieses File aus Berlin "per Hand" ber den Link, da das bei

uns hier eben nicht alles so funktioniert, wie es soll.

Fals ihr dem Autor, DL4YBG etwas schreiben wollt, fasst Euch bitte in

Geduld, denn er ist in BERLIN und wie gesagt PR in Berlin...

73 und viel Spass mit der Folgenden Info de Olaf, DD6LH @DB0GR (DB0EAM)

PK232 @DB0GR     de:DL4YBG 26.04.92 10:36   0   7869 Bytes

TF2.3 DAMA fuer PK232

*** Bulletin-ID: 264209DB0GR ***

de DL4YBG @ DB0GR

NORD><LINK THE FIRMWARE 2.3c (DAMA) fuer AEA PK232

--------------------------------------------------

1. Vorueberlegungen

Seit einiger Zeit ist bei verschiedenen Digipeatern (hier DB0BLN)

die  Testversion  von  TNN-DAMA im Einsatz.  Die  Versuche  haben

allerdings nur Aussagekraft, wenn alle Benutzer eine DAMA-faehige

Software  einsetzen.  Die Original-Software  des  PK232  enthaelt

leider  keine DAMA-Unterstuetzung. Daher ist  es  wuenschenswert,

auch den recht weit verbreiteten PK232 DAMA-faehig zu machen.

2. Realisierung

Die  einfachste  und schnellste Loesung ist  eine  Anpassung  der

Software  fuer den TNC2. Da die Hardware des PK232  einige  Aehn-

lichkeit  zum TNC2 aufweist, ist dieses recht  einfach  moeglich.

Ein EPROM-Tausch ist so die einzige Aenderung am PK232.

Ein  weiterer Vorteil liegt in der Tatsache, dass sich der  PK232

mit  der  neuen Betriebssystem-Software wie ein  TNC2  mit  TF2.3

verhaelt  und so alle Hostmode-Programme (SP,  Turbo-Packet,  GP,

und  viele  andere) direkt ohne  irgendwelche  Treiber  verwendet

werden koennen. Das leidige Problem KISS gehoert damit  ebenfalls

der Vergangenheit an.

Es  wurde  sowohl eine Version fuer den PK232 mit  und  ohne  MBX

erstellt.  Es koennen so auch alte PK232 ohne MBX-Erweiterung  in

den Genuss der Firmware kommen.

3. Installation, Befehle, Betrieb

Die Firmware fuer den PK232 benoetigt, wie die TNC2-Version,  ein

32  KByte-Eprom (27256). Bei einem PK232 ohne MBX kann man  daher

das neue EPROM direkt gegen EPROM U2 tauschen. Der PK232 mit  MBX

hat jedoch als erstes EPROM ein 27512 (64 KByte). Daher ist es am

einfachsten, die Firmware wird in die ersten 32 Kbyte eines 27512

programmiert.  Dann  kann ein direkter Austausch mit U1  auf  der

MBX-Platine durchgefuehrt werden.

Weitere Aenderungen sind nicht notwendig.

Die Baudrate auf der RS232-Schnittstelle wird durch einen Wert im

EPROM festgelegt (siehe 4.) und kann bis zu 19200 Baud betragen.

Die  Befehle sind identisch zur Firmware-Version TF2.3B fuer  das

TNC2 und koennen aus der Dokumentation hierfuer entnommen werden.

Der KISS-Mode ist jedoch entfallen, da die Original-Software  des

PK232  den KISS-Betrieb schon ermoeglicht. Daher ist  der  Befehl

@K, Umschaltung in KISS ebenfalls entfallen.

Um  auch  PR-Betrieb auf HF zu ermoeglichen, wurde  ein  zusaetz-

licher Befehl implementiert:

@H: Umschaltung VHF/HF

Dieser  Befehl  ermoeglicht die Umschaltung  zwischen  VHF  (1200

Baud, 1000 Hz Shift) und HF (300 Baud, 200 Hz Shift).

'0' = VHF, '1' = HF.

4. Adressen der Default-Parameter

Die  nach einem Kaltstart benutzten Parameter sind zu Beginn  des

EPROMs abgelegt und koennen den persoenlichen Wuenschen angepasst

werden. Bis auf die letzten beiden Werte, VHF/HF-Umschaltung  und

RS232-Baudrate  sind die Parameter identisch mit denen  fuer  die

TNC2-Version.  Zu beachten ist, dass Words  byte-revers  abgelegt

sind, d.h. dw 0006h ist als 06h, 00h abgespeichert.

EPROM  Byte/Word        Beschreibung                   Default-

Adr.  und Wert                                        Wert

0040h db 1Bh          ; Command Character             ( Escape )

0041h db '      ',60h ; eigenes Rufzeichen            ( <leer> )

0048h db '      '     ; mnemonischer Name             ( <leer> )

004Eh db 4            ; Hoechstanzahl Verbindungen    (      4 )

004Fh db 03h          ; Monitormode                   (    03h )

;   Bit 0 - I-Frames

;   Bit 1 - UI-Frames

;   Bit 2 - Supervisory-Frames

;   Bit 3 - Monitor waehrend connectet

0050h db 1            ; Digipeaten, 1 an              (      1 )

0051h db 64           ; P-Persistence-Wert, 0..255    (     64 )

0052h db 10           ; WAIT, 10ms, (Slottime)        (     10 )

0053h db 30           ; TXDELAY, 10ms                 (     30 )

0054h db 03h          ; Flow Control                  (    03h )

;   Bit 0 - Flow Control ein

;   Bit 1 - XON/XOFF ein

0055h db 1            ; TX PTT, 0 unterdrueckt        (      1 )

0056h db 1            ; Auto-Linefeed, 1 ein          (      1 )

0057h db 1            ; Terminalecho, 1 ein           (      1 )

0058h db 1            ; Version 2 Protokoll, 1 ein    (      1 )

0059h db 2            ; MAXFRAME                      (      2 )

005Ah db 10           ; RETRY                         (     10 )

005Bh db 0            ; Callsign-Check, 1 ein         (      0 )

005Ch db 0            ; Vollduplex, 1 ein             (      0 )

005Dh db 1            ; Terminal Bit 7 mask., 1 aus   (      1 )

005Eh db 0            ; UIPOLL, 0=UI 1=UI+            (      0 )

005Fh db 0            ; Stamp                         (      0 )

;   0 aus

;   1 Statusmeldungen

;   2   " und Monitorframes

0060h db 0            ; Flags in Pausen senden, 1 ein (      0 )

0061h db 0            ; Heardliste, 1 ein             (      0 )

0062h dw 50           ; fuer ^ , max. Anzahl Calls    (     50 )

0064h dw 150          ; Timer 2, 10ms                 (    150 )

0066h dw 18000        ; Timer 3, 10ms                 (  18000 )

0068h db 7            ; Alpha 1                       (      7 )

0069h db 15           ; Alpha 2                       (     15 )

006Ah db 3            ; Alpha 3                       (      3 )

006Bh dw 500          ; Initial RTT, 10 ms            (    500 )

006Dh db 60           ; Paclen fuer I-POLL            (     60 )

006Eh dw 600          ; Anfangswert DAMA-Timer, sec   (    600 )

; Neue Parameter fuer PK232

0070h db 0            ; HF-Parameter 1 = an           (      0 )

0071h dw 0006h        ; Zeitkonst. Terminalbaudrate   ( 9600Bd )

;   19200 Baud: 0002h

;    9600 Baud: 0006h

;    4800 Baud: 000Eh

;    2400 Baud: 001Eh

;    1200 Baud: 003Eh

;     600 Baud: 007Eh

5. Umschaltung Original-Software

Leider gibt es,  wie ueberall,  einen Nachteil.  Die Firmware ist

nur  fuer  den  Packet-Radio-Betrieb ausgelegt,  daher  sind  mit

dieser Software die anderen Betriebsarten NICHT mehr moeglich.

Daher  ist  es wuenschenswert,  die  Original-Software  fuer  die

anderen Betriebsarten nutzen zu koennen.

Eine  Loesung  hierfuer ist eine kleine Platine mit  zwei  EPROM-

Sockeln  und  einer Steckverbindung zum EPROM-Sockel  des  PK232.

Alle  Pins,  ausser Pin 20 (Chip-Enable)  muessen  durchverbunden

werden. Pin 20 der beiden EPROM-Sockel muss ueber 2.2k mit +5Volt

(Pin  28) verbunden werden. Ueber einen Schalter 1xUM wird  jetzt

das Chip-Enable-Signal (Pin 20) des PK232 wahlweise auf das  eine

oder andere EPROM (Pin 20) gelegt.

In  den  einen Sockel steckt man das Original-EPROM  und  in  den

anderen das Firmware-EPROM.

Eine  Umschaltung  darf nur im ausgeschalteten  Zustand  durchge-

fuehrt werden.

6. Schlussbemerkung

Bei  der Firmware-Version handelt es sich um eine  Anpassung  der

TNC2-Version  von NORD><LINK, in die viele OM's Zeit  und  Arbeit

investiert  haben. Ich moechte mich an dieser Stelle  fuer  deren

Aktivitaeten  bedanken. Ebenso wie alles von NORD><LINK kann  die

PK232-Version an jeden Interessierten weitergegeben werden,  eine

kommerzielle Nutzung ist jedoch ausdruecklich untersagt.

Fuer  Fragen,  Programmieren von EPROMs  oder  Uebermittlung  der

EPROM-Daten stehe ich gerne zur Verfuegung.

Die besten 73 von Mark aus Berlin-Tempelhof, DL4YBG @ DB0GR.

PK232 @ALLE      de:DL4YBG 01.05.92 05:42 270   1487 Bytes

Info TF2.3/PK232 7PLUS-Files

*** Bulletin-ID: 30420CDB0GR ***

920501/0527z DB0SGL, 920501/0100z DB0EAM, 920501/0042z DB0DNI

920501/0040z DK0MAV, 920430/1719z DB0GR

de DL4YBG @ DB0GR

Hallo,

vielen Dank fuer das Interesse an THE FIRMWARE 2.3 (DAMA) fuer PK232.

Um eine problemlose Verteilung zu ermoeglichen, werde ich die beiden

Versionen in das Mailbox-Netz einspeisen.

Den EPROM-Inhalt (32768 Byte) habe ich mit 7PLUS1.6 in je 4 Teile aufgeteilt.

Die Vorteile von 7PLUS sind schon oft dargelegt worden, ausserdem existieren

fuer die meisten Computer Versionen von 7PLUS.

Nach der Dekodierung ist daher kein weiteres Programm notwendig, nach

Anpassung der Parameter (Rufzeichen, Baudrate) kann das File direkt in

ein EPROM gebrannt werden.

Die Files haben folgende Bezeichnungen:

Version fuer PK232 ohne MBX:

TFPK.P01,TFPK.P02,TFPK.P03,TFPK.P04

Version fuer PK232 mit MBX:

TFPKM.P01,TFPKM.P02,TFPKM.P03,TFPKM.P04

Falls jemand mit diesen Files nicht zurecht kommt, oder niemanden kennt,

der EPROMs programmieren kann, bin ich gerne bereit, weiterzuhelfen.

Die besten 73 aus Berlin-Tempelhof von Mark, DL4YBG @ DB0GR